广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]第126号

摘要

评估对象：广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟协议出让“广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权”提供价款参考意见。

评估日期：2011年10月14日至2011年10月28日。

评估基准日：2011年8月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.2853km2，截止2010年11月22日，划定矿区范围内保有资源储量1047.32万吨，本次评估利用资源储量(截止2011年8月31日)1047.32万吨；可采储量为965.10万吨；生产规模300万吨/年原矿，矿山服务年限为3.22年，产品方案为原矿销售，原矿不含税销售价格16.00元/吨，折现率8%，采矿权权益系数4.3%。

评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算，确定“广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权”在评估基准日的评估价值为人民币569.18万元，大写人民币伍佰陆拾玖万壹仟捌佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

衣宪国(注册矿业权评估师、采矿高级工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2011年10月28日

广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]第126号

目  录

1矿业权评估机构	5

2评估委托人	5

3采矿权人	5

4评估目的	5

5评估对象和评估范围	6

6评估基准日	6

7评估依据	6

8矿产资源勘查和开发概况	7

9评估实施过程	12

10评估方法	13

11评估参数的确定	13

12评估假设	17

13评估结论	17

14特别事项说明	17

15采矿权评估报告使用限制	18

16评估机构和注册矿业权评估师	18

17矿业权评估报告日	19

18评估报告书附表

附表1 广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权评估价值计算表；

附表2 广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权评估可采储量估算表。

19 广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6 采矿许可证（证号：4418002010117110081591，2010年11月15日）；

附件7 《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报》(广东省地质局七O五地质大队，2011年1月)；

附件8《〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报〉核查意见书》（广东煤炭地质二O一勘探队， 2011年7月8日）；

附件9《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》(本钢设计研究院有限责任公司，2011年7月) ；

附件10《关于〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]53号，2011年8月8日）；

附件11《〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明〉审查意见书》（长春黄金设计院，2011年7月18日）；

附件12 评估人员自述材料 。

附图

附图1：清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿①线地质剖面图（比例尺：1:1000）；

附图2：清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿资源储量估算水平断面图（117m）（比例尺：1:2000）；

附图3：清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿资源储量估算水平断面图（131m）（比例尺：1:2000）；

附图4：清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年12月采剥现状图（比例尺：1:2000）；

附图5：广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿开采现状与总平面布置图（比例尺：1:2000）；

附图6：广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿开采终了平面图（比例尺：1:2000）。

广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]126号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2011年8月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526(1-1)(附件2)；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号(附件3)。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 3采矿权人

单位名称：广东清远广英水泥有限公司；

地    址：清新县石潭镇。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟协议出让“广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权”提供价款参考意见。

# 5评估对象和评估范围

## 5.1评估对象

本项目评估对象为广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权。

## 5.2采矿许可证范围

根据清远市国土资源局2010年11月15日颁发的广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿许可证。采矿许可证证号：4418002010117110081591；开采矿种：水泥用石灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：100.00万吨/年；有效期限：壹年零贰月，自2010年11月15日至2012年1月15日；采矿许可证标定的矿区范围由9个拐点圈定，矿区面积为0.2853平方公里，开采标高由231.69米至60米(见附件6)。

表1  采矿许可证规定的矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | X | Y | X |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2667079.55 | 38374706.93 | 5 | 2667060.55 | 38373640.92 |
| 2 | 2667133.55 | 38374425.93 | 6 | 2666971.54 | 38373640.92 |
| 3 | 2667020.55 | 38374237.93 | 7 | 2666709.54 | 38373959.93 |
| 4 | 2667090.55 | 38373838.93 | 8 | 2666817.54 | 38374501.93 |
|  |  |  | 9 | 2666893.54 | 38374669.93 |

经评估人员调查，该范围内矿权权属无争议。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2011年8月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

(1)《中华人民共和国矿产资源法》；

(2)《矿产资源开采登记管理办法》；

(3)《探矿权采矿权转让管理办法》；

(4)《探矿权采矿权评估管理暂行办法》；

(5)《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

(6)《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

(7)《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

(8)《中国矿业权评估准则》(一)(二)及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

(9)《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

(10)《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

(11)矿业权价款评估合同书；

(12)评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

(13)评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

(14)矿业权评估师资格证书复印件；

(15)矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

(16)采矿许可证（证号：4418002010117110081591，2010年11月15日）；

(17)《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报》(广东省地质局七O五地质大队，2011年1月)；

(18)《〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报〉核查意见书》（广东煤炭地质二O一勘探队， 2011年7月8日）；

(19)《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》(本钢设计研究院有限责任公司，2011年7月)；

(20)《关于〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]53号，2011年8月8日）；

(21)《〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明〉审查意见书》（长春黄金设计院，2011年7月18日） ；

(22) 评估人员自述材料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

矿区位于清新县城330º方位，直距约51km。中心点地理座标：东经：112º45′51″，北纬：24º06′03″。矿区行政区划隶属清新县石潭镇管辖，有简易公路约0.8km与省道114线衔接，交通方便。

## 8.2自然地理与经济概况

矿区位于广东省北部，南岭山脉南麓。境内属于典型的喀斯特地貌，山地占总面积的90%。矿区及附近为丘陵岩溶地貌，海拔标高61.2m～287.3m，相对高差在226.1m。

区内属于热带山地气候，夏热冬凉，多雨多雷；年平均气温21.6℃，最高气温38℃，最低气温-2.15℃，冬季山地有积雪；年均降雨量达2200mm，多集中在4～6月份；相对湿度78%。常年多北东、北和南风，最大风力小于7级，寒露风十分明显。矿区位于当地最低侵蚀基准面以上。

## 8.3以往地质工作概况

1956年～1958年，广东省地质局南岭区域地质测量大队在该区域一带开展的1：20万区域地质测量工作；

1994年1月23日～3月20日，广东省地质矿产局706地质大队水文地质工程公司对地区石灰岩矿进行了地质踏勘工作，并编写了踏勘地质报告。

1996年8月，中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队于对矿区东侧开展过地质工作。

2005年12月，中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队在收集研究前人的地质工作成果的基础上，于广东省清新县白石山矿区进行地质勘查工作，完成的主要实物工作量有：1：2000综合地质调查0.75km2，实测剖面541.28m，并提交了《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿详查报告》。核实工作基本查明了矿体的赋存状态；矿体分布情况及岩性特征；矿石矿物组成、化学成分及其变化规律；矿区内地质构造特征；矿区水文地质、工程地质条件。该详查报告基本上可以作为本次资源开发利用方案设计的依据。

2010年12月，广东省地质局七O五地质大队对广东省清新县白石山矿区进行地质勘查工作，本次地质调查工作分地形测量、地质测量和室内资料整理三个阶段。野外调查开始前，收集了矿点有关地质、测量资料，编制野外工作方案，准备野外调查用的各种器材和工具。提交《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报》，截止2010年12月31日，矿区保有资源储量为矿石量（122b）1047.32万吨，该报告由广东煤炭地质二O一勘探队核查通过评审。

## 8.4矿区地质概况

### 8.4.1地层

矿区出露的地层只有石炭系下统碳酸盐岩和第四系残坡积层。

石炭系下统石磴子组C1sh：

根据岩性特征自下而上分为四层：C1sh1、C1sh2、C1sh3、C1sh4，其中第一层、第三层为本次工作的主要勘查对象。现将各层地质特征分叙述如下：

（1）第一层：分布于矿区北西部，地表裸露。为灰～深灰中厚层状灰岩，偶夹薄层状灰岩或白云岩质灰岩。控制厚度为130.05m，因工作范围所限制，没有控制到底界；

（2）第二层：浅灰～灰色中厚层状白云质灰岩、白云岩、夹灰岩。控制厚度28.68m；

（3）第三层：近东西向贯穿全矿区。在6线以东被F2断层横向切割，使其走向上错段一定距离。岩性以灰～深灰色中厚层状灰岩为主，局部浅灰色，偶夹薄层灰岩、含泥质灰岩、白云质灰岩，局部（地表和深部）白云质灰岩小夹层呈小透镜状分布。控制厚度为119.73m～208.93m。

（4）第四层：分布于矿区南部，为矿层之直接顶板。岩性为浅灰中厚层状白云质灰岩或白云岩，夹中厚层灰岩及薄层含泥质灰岩等。工程控制厚度203.80m，未揭露到顶界。

第四系（Qedl）：

矿区第四系主要为残坡积层，分布于山间平地及低洼处，基岩缓坡也有不等厚度的残破积层物零星分布。矿体内揭露的厚度小于1m。

### 8.4.2构造

褶皱构造：矿区位于白石潭-太平墩倒转向斜之西部正常翼。矿区内岩层呈单斜层状产出，总体走向自东向西由北东转向北北东，其间主要是受区域构造及矿区断裂构造的影响。东部及北部产状主要为120°～150°∠27°，南西部产状主要为90°∠32°。由于区域及矿区断层等构造的影响，矿区局部地层发育小褶曲。薄层灰岩内部揉皱现象常见，但规模不大。

断层：受区域构造的影响，矿区发育有F2断层；位于矿区中部地带，为推测的横向平推正断层，该断层沿南东向横切矿区地层，使得地层在走向不连续，推测该断层面走向南东，倾向北东东，倾角约为50度。受断层的影响，北东盘的地层相对于南西地层向南东位移，平推位移的距离打印上下盘升降的距离。而且，使得矿区南西部地段，地层产状发生了较大的变化，由南东倾向为主，转变为南东东以至东向，倾角则变化不大。

节理：受区域地质及矿区地质的影响，在矿区北部采场发育一组节理其产状为90°∠40°。节理面紧闭，密度约3条/米,矿区内节理构造及裂隙构造不发育。

### 8.4.3岩浆岩

矿区范围内未见岩浆岩体。

## 8.5矿体地质特征

### 8.5.1矿体赋存形态特征

矿体为详查报告中的第二矿层，主要赋存于石炭系下统石蹬子组中，在平面上表现为近东西 向分布的长方形。矿体为厚层大范围矿体。

### 8.5.2矿石质量

(1)化学分析

根据《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿详查报告》中关于第二矿层的化学成分沿走向变化情况分析，得知矿石化学成分如下表。

表2  化 学 分 析 结 果 表

| 组分（%） 取样 | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | 烧失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 51.45 | 1.79 | 3.46 | 0.67 | 0.36 | 42.36 |
| 2.00 | 52.45 | 1.40 | 2.18 | 0.41 | 0.26 | 43.30 |
| 3.00 | 52.52 | 1.69 | 2.35 | 0.46 | 0.25 | 42.94 |
| 平均 | 52.14 | 1.63 | 2.66 | 0.51 | 0.29 | 42.87 |

矿石的平均成分含量达到了水泥用灰岩的工业要求。

(2)岩石抗压

矿山选取10组样品进行抗压强度实验，其结果为67.5～147.6MPa，平均值为104.7MPa。

(3)矿石质量综述

采用《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》（DZ/T0213—2002）中有关指标。

## 8.6开采技术条件

### 8.6.1水文地质条件

矿体基本裸露地表，很少第四系覆盖，相对高差226.1m，地形坡度一般为30°～40°，局部50°以上，大气降水的自然排泄条件良好，矿床最低开采标高为60m，本次设计开采标高为+117m，高于当地侵蚀基准面。岩溶裂隙不发育，未发现导水构造带。主要含水层富水性弱，因此，该矿床的水文地质条件属于简单类型。但是在暴雨季节矿坑涌水量也不少。本矿床的水文地质条件以岩溶裂隙直接充水为主。矿床由层状的碳酸盐组成，区内岩溶率小于3%，大气降水多沿地表排泄，部分通过裂隙下渗而成裂隙水，在山坡呈下降泉水排除地表。滨江河位于矿区东部，直距约500m，是附近最大的地表水体，流量大，水源充沛。

综上所述，矿区水文地质条件复杂程度为简单类型。

### 8.6.2工程地质条件

矿区属于丘陵喀斯特地貌，有一套浅灰色、深灰色的灰岩、白云质灰岩或白云岩组成。区内矿体分布标高64.99～231.69m；几乎全部裸露地表，本次开采对象位于当地侵蚀基准面之上。矿区的地层岩性主要有下石炭统石蹬子组的灰岩、白云质灰岩、白云岩等硬质岩层和第四系残破积层、粉砂质粘土等软质岩层两种。组成矿体的各类灰岩，抗压强度一般为67.5～147.6Mpa，平均为104.7Mpa，为硬质岩石，岩石完整，其物理性质良好。

矿区岩层走向自东往西、从北往南，由北东东向转向北北东向，为一倾向南东为主的单斜构造，南西部倾向南东东，倾角较陡，一般32～43°，北部及东部倾向南东，一般为25～38°。矿区发育有F2断层，为内部横向断层。节理不发育，仅在断裂构造附近局部可见一组节理。对矿床开采影响不大。

根据详查报告的钻孔情况，各孔均发现有漏水现象，但均未见溶洞或岩溶裂隙。金石灰岩表面溶蚀作用，表层及局部地段有顺层溶沟、溶槽出现，断层附近可见为数不多的数条溶蚀裂隙。

综上所述，矿区工程地质条件为简单类型。

### 8.6.3环境地质条件

矿区赋存矿体无有害有毒元素，对地表水和地下水以及周围环境无污染。矿区属地壳稳定区，周边未发生过破坏性地震，未发现过滑坡、泥石流及其它不良工程地质现象。

矿区离居民点较近，爆破及噪音均对居民的有一定的影响，且矿床开采过程中会带来环境影响。主要影响有：①爆破过程中形成的噪音及飞石对附近居民及施工人员的安全会造成一定的隐患；②开采中剥离的残（坡）积层、废渣（夹石）有可能引发次生灾害；③开采过程中可能会出现边坡失稳，引发崩塌。为防止开采对地质环境的影响，必需采取如下措施：①开采剥离的废石废土应选择附近低洼山坳处集中堆放，堆场沟口设置挡土墙，防止雨水冲刷形成小型泥石流，危害山塘及农田，堆放过程中及时整平。②停采后平整采场。③废渣场、植树种草，逐步恢复植被，尽最大可能恢复自然生态环境；④开采爆破过程中要采取相应的安全措施，必须消除安全隐患。

综上所述，开采矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，附近无地表水体；矿体围岩单一，力学强度高，结构面不发育，稳定性好，无原生环境地质问题，矿石及废弃物不易分解出有害组分，采矿活动不会形成对附近环境和水体的污染。对照固体矿产开采技术条件勘查类型划分及工作要求表有关条款，本矿床开采技术条件为简单类型（Ⅰ型）。

综上所述，该矿床开采技术条件勘查类型为简单类型。

## 8.7矿山开发利用现状

上世纪九十年代起，便有当地村民在矿区东部开采灰岩矿，历经十余年开采，在矿区中东部形成了一个NE—SW向长约700m，宽约135～240m的采坑，采坑底部标高约80m，分十级台阶。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2011年10月14～2011年10月28日。

2011年10月14日，本公司接受清远市国土资源局评估委托，委托方向该公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2011年1014月22日出具采矿权评估委托书。

2011年10月15-20日，我公司评估人员姬芳搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2011年10月21日～10月25日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2011年10月26日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量和生产规模均为小型，矿山开采年限较短，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=i=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报》(以下简称“储量年报”，附件7)、《〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报〉核查意见书》(以下简称“核查意见书”，附件8)、《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》(以下简称“开发利用方案”，附件9)及其备案证明审查意见书、以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1资源储量年报评述

该“储量年报”是在充分收集前人地质工作资料，结合野外地质勘查工作、对矿体进行采样分析、实地测量，基本查明了矿区基础地质特征和水泥用灰岩矿体的分布、形态、产状、规模及采空区范围。报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。报告详细论述了矿区地层、构造、矿体、矿石等地质特征。同时了解矿山的水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2010年11月22日，矿区保有资源储量储量(112b)1047.32万吨。2011年7月8日，广东煤炭地质二O一勘探队出具了《〈广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿2010年矿山储量年报〉核查意见书》，因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2011年7月，本钢设计研究院有限责任公司为该矿编制了《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，该公司具有建筑行业甲级资质，该依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》，根据矿区的生产实际情况，设计采用露天开采，生产规模300万吨/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。该“开发利用方案”经过了相关部门的评审及备案，评估人员认为“开发利用方案”编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“储量年报”及其评审意见书，矿山截止至2010年11月22日矿山保有资源储量(112b)1047.3 2万吨。储量核实基准日至评估基准日(2011年8月31日)矿山资源储量动用量为0。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的经济基础储量(112b)全部参与评估计算，则：

评估利用的资源储量＝∑(基础储量+资源量×该级别资源量的可信度系数)

＝1047.32(万吨)

详见附表2。

## 11.4开采方法

露天开采，开拓运输方式采用原场内简易公路开拓运输和移动坑线，自上而下分水平台阶式开采。

## 11.5产品方案

该矿产品方案为水泥用石灰岩矿石原矿，采出的原矿直接销售。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，设计损失量为52.37万吨，设计利用资源率95.0%。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值3%。

采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

＝(1047.32-52.37)×3%

＝29.85(万吨)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝1047.32-52.37-29.85

＝965.10(万吨)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

该矿采矿许可证(4418002010117110081591)，规定生产规模为100万吨/年；2011年7月，本钢设计研究院有限责任公司编制了《广东省清新县白石山矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，结合矿山实际情况，设计生产能力300万吨/年，并经过评审备案，因此本次评估依据“开发利用方案”，确定生产能力为300万吨/年。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/A

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，965.10万吨；

A-矿井生产能力，300万吨/年。

本次评估根据《开发利用方案》及《储量年报》，在矿山正常生产年限生产能力达到300万吨/年，

T＝965.10/300=3.22(年)

评估计算的服务年限为3.22年，故本次确定评估计算期为2011年9月-2014年12月。

## 11.9产品价格及销售收入

本项目开发利用方案编制于2011年7月，该方案调查近期的原矿平均销售价格为8～20元/吨(不含税)。

本项目评估人员根据现场询价了解到，该地区水泥用石灰岩市场需求和销售较稳定，近几年销售价格在11-20元/吨左右，评估人员对此矿石价格进行了相应的调查，综合考虑，评估人员认为本次评估采用当地水泥用石灰岩近几年平均不含税销售价格16元/吨较合适，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设该矿生产的原矿产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年原矿产量×原矿销售价格

＝300.00万吨×16.00元/吨

＝4800.00(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿(建筑材料)的采矿权权益系数为3.5-4.5%。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏较浅，采用露天开采，地质构造简单，水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质简单总的矿床开采技术条件属简单等特点。该矿采矿权权益系数益取中高值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值4.3%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“广东清远广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿采矿权”评估价值为人民币569.18万元，大写人民币伍佰陆拾玖万壹仟捌佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括产权证明、储量年报、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表及附件，附表及附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价款参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

衣宪国(注册矿业权评估师、采矿高级工程师)

评估人员：姬 芳 （地质工程师)

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2011年10月28日。