阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿

采矿权评估报告书

摘    要

矿通评报字[2012]第041号

评估对象：阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟协议出让“阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权”提供价值参考意见。

评估日期：2012年4月28日-2012年5月28日。

评估基准日：2011年3月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.007km2，截止2011年6月30日，划定矿区范围内保有资源储量8.29万立方米，本次评估利用资源储量(截止2012年3月31日)8.29万立方米；可采储量为7.40万立方米；生产规模1.00万立方米/年原矿（0.22万立方米/年荒料），矿山服务年限为7.40年，产品方案为荒料销售，荒料不含税销售价格700元/立方米，折现率8%，采矿权权益系数4.2%。

评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算，确定阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权在评估基准日的评估价值为人民币34.92万元人民币，大写人民币叁拾肆万玖仟贰佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2012年5月28日

阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]第041号

目  录

1矿业权评估机构	6

2评估委托人	6

3原采矿权人	6

4评估目的	6

5评估对象和评估范围	7

6评估基准日	7

7评估依据	7

8矿产资源勘查和开发概况	8

8.1矿区交通位置	8

8.2自然地理与经济概况	8

8.3地质工作概况	8

8.4矿区地质概况	9

8.5矿产资源概况	9

8.6开采技术条件	10

8.7矿山开发利用现状	12

9评估实施过程	12

10评估方法	13

11评估参数的确定	14

11.1评估参数确定依据	14

11.2保有资源储量	15

11.3评估利用资源储量	15

11.4开采方法	15

11.5产品方案	16

11.6采矿主要技术参数	16

11.7可采储量	16

11.8生产能力和服务年限	16

11.9产品价格及销售收入	17

11.10采矿权权益系数	17

11.11折现率	17

12评估假设	18

13评估结论	18

14特别事项说明	18

14.1评估基准日期后重大事项	18

14.2其他特别事项说明	18

15采矿权评估报告使用限制	19

16评估机构和注册矿业权评估师	19

17矿业权评估报告日	20

18评估报告书附表

附表1 阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权评估价值计算表；

附表2 阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权评估可采储量估算表。

19 阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告》(广东省有色金属地质勘查局九三二队，2011年10月)；

附件7 《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2012]01号，2012年1月11日）；

附件8《〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2011]318号，2011年12月20日）；

附件9《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案》(武汉理工大设计研究院，2011年12月)；

附件10 《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]1号，2012年2月8日）；

附件11《〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（江门市矿产勘察开发公司，2011年12月30日）；

附件12 评估人员人员自述材料；

附件13 评估人员收集的其他资料。

附图

附图1 广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿地形地质图（比例尺1：1000）；

附图2 广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿工程总平面布置图图（比例尺1：2000）。

阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]041号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2011年3月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526（1-1）（附件2）；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号（附件3）。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 3采矿权出让方

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟协议出让“阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权”提供价值参考意见。

# 5评估对象和评估范围

本项目评估对象为阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权。

根据清远市国土资源局2012年4月28日签订的《矿业权价款评估合同书》中划定矿区范围（附件1），本次评估的采矿权矿区面积为0.007平方公里，开采深度390～350米。矿区范围由4个拐点圈定，拐点坐标范围如表1。

表1  阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权拐点坐标表（1980西安坐标系）

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2726374.50 | 38354228.90 |
| 2 | 2726499.50 | 38354228.90 |
| 3 | 2726499.50 | 38354281.90 |
| 4 | 2726374.5 | 38354281.90 |

本次评估范围即为上述标定的矿区范围，本次评估利用储量为经清远市国土资源局评审备案的《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告》核定的资源储量部分，该范围内矿权权属无争议。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2012年3月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

（1）《中华人民共和国矿产资源法》；

（2）《矿产资源开采登记管理办法》；

（3）《探矿权采矿权转让管理办法》；

（4）《矿业权评估管理办法（试行）》；

（5）《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

（6）《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

（7）《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

（8）《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

（9）《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

（10）《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

（11）矿业权价款评估合同书；

（12） 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

（13） 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

（14） 矿业权评估师资格证书复印件；

（15） 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

（16）《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告》(广东省有色金属地质勘查局九三二队，2011年10月)；

（17）《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2012]01号，2012年1月11日）；

（18）《〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2011]318号，2011年12月20日）；

（19）《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案》(武汉理工大设计研究院，2011年12月)；

（20）《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]1号，2012年2月8日）；

（21）《〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（江门市矿产勘察开发公司，2011年12月30日）；

（22）评估人员人员自述材料；

（23） 评估人员收集的其他资料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

矿区位于广东省阳山县城北西337º方向，直距约20.82km处，行政区划隶属广东省阳山县黎埠镇小江管理区管辖。矿区中心地理坐标：东经：112°33′38〞，北纬：24°38′08″，矿区位于县级公路旁侧，至阳山县城区约53Km，交通较为方便。

## 8.2自然地理与经济概况

矿区范围属低山区，海拔最高标高为+388.8m，最低标高为+356m，最大相对高差约32.8m，地面坡度介于15～25°，当地侵蚀基准面标高取+240m，中部及东部高北西低，东部及西部多为喀斯特地貌。地表多为第四系冲积残积物所覆盖，植被十分发育，以灌木丛、茅草及荆棘为主，残坡积层主要分布于山脚及地势平坦处。

区内具有亚热带季风气候特征，1月平均气温12.5℃，7月平均气温29.3℃，年最高气温36.5℃，最低气温-6.1℃，年平均气温18.3℃，年均降雨量2287.3mm，日最大降雨量108.2 mm。雨量多集中在4～8月份，夏季常有雷暴雨。区内没有河流、水库等水体，只有山间小溪，而且不发育，水量受降雨、季节性变化较大。

本区经济落后，属广东省经济欠发达地区，厂矿及私营企业少。当地居民以汉族为主，经济以农业为主，种植水稻及旱地作物（如玉米、地瓜、水果等）。矿产主要有石灰石、灰石、煤、铁、铜、铅锌及花岗石等。

矿区有较大电网，电力资源充沛，矿区生产及生活所需电力充足。

## 8.3地质工作概况

矿区地质工作程度低，仅作过1：20万区域地质调查（阳山幅，广东省地矿局763队，1969年）及1：20万化探分散流扫面（广东省地矿局区调大队）。据当地村民反映，区内未进行过灰岩地质调查。

2010年5月1日～5月 15日，广东省有色金属地质勘查局九三二队开展野外地质工作，主要开展了矿区1/2000地质填图、地形测量、剖面测量、采集样品等工作，基本查明了矿区的地层、构造、岩浆岩等基础地质特征，基本查明了矿体的分布、形态、规模、产状及矿石品质，通过取样分析，揭露了矿体，圈定了矿体的边界，了解了矿石的质量、矿石加工性能和开采技术条件等，并根据野外成果编制矿区地形地质图、储量估算剖面图等。估算出拟申请矿区范围内饰面用灰岩矿石保有资源量（332+333）8.29×104m3。可作为矿山开采许可证延续及矿山开采的资源储量，该报告已经有关部门评审及备案。

## 8.4矿区地质概况

8.4.1地层

矿区内为灰岩出露区，区内出露地层主要为中上石炭系壶天群（C2+3ht），未见他地层出露。

中上石炭系壶天群（C2+3ht）：灰白、灰、灰黑色厚层状灰岩夹白云岩及白云质灰岩，含少量燧石结核或条带，呈大面积出露。

8.4.2构造

矿区位于连阳复式向斜之东翼的北部，受燕山运动强烈的影响，呈近南北方向狭长的复式倒转向斜及复式背斜形态，次一级褶曲较发育，同时产生一系列的断裂，其中以北东向的逆断层为主。

矿区内无大的断裂构造经过，附近发现一条NE向逆断层F1，位于矿区的东南方，走向长约170m，倾向SE、倾角65～75°。此外，还见节理裂隙发育，主要分为两组，其产状为95°～120°∠62°～68°、280°-310°∠72°～80°，个别产状为148°～160°∠70°～75°。节理裂隙面较陡，且较粗糙，见少量泥质充填。经对矿区内的2个主要露头点进行节理裂隙数量统计，发现矿区灰岩节理分布较稀疏，且较为均匀，其数量为0.32～0.46条/m，平均为0.39条/m。

## 8.5矿产资源概况

8.5.1矿体特征

矿床为接触变质作用形成的灰岩矿床。根据地质露头揭露和工程控制的灰岩矿体，其为带状产出的灰岩矿，呈近似SN走向带状展布，矿体产状稳定。矿体在矿区范围内均有出露，矿区范围内矿体的上覆土层均已风化剥离。

矿石主要为灰岩，矿石呈浅白、灰白色。通过地质调查和取样分析，初步成果表明拟申请矿区范围内的灰岩的主要化学成份指标达到了饰面用石材要求，产于该层位中的灰岩都可利用为饰面用石材的原料。

8.5.2矿石特征

矿石为灰岩，粒屑-泥晶结构，块状构造，矿石呈灰白色。岩石矿物成分由大量泥晶方解石（62-65%）和次多量散布于泥晶方解石中呈亮晶状方解石粒屑（35-38%）组成。其中泥晶方解石含量较多，而亮晶状方解石则呈粒屑状不均匀分布于泥晶方解石中，构成以泥晶为主的基底式胶结类型。岩石属原始化学碳酸盐沉积时水动力条件较弱的低能环境产物。泥晶方解石呈灰泥状彼此堆积分布，由于粒度极为细小，均＜0.04mm，属泥晶级。因而单偏光呈灰褐色，半透明状，正交下呈高级白干涉色，泥晶方解石粒度极为细小，其物理性质均未显示。局部少量靠近裂隙附近的泥晶方解石有次生加大和重结晶现象。粒屑状亮晶方解石呈它形-不规则状散布于泥晶方解石中，其粒度变化较大，可从0.01-0.2mm，而粒屑方解石中，仍杂夹较多尘土状泥晶方解石。粒屑状方解石表面呈浅灰褐色，透明度略高于泥晶方解石，具方解石菱形解理和聚片双晶，在解理和双晶纹裂隙中，散布许多灰泥状方解石。

矿石呈浅灰白色，粒屑-泥晶结构，块状构造。岩石矿物成分由大量泥晶方解石和次多量方解石粒屑组成。矿石见成组出现的节理，有不定向较密集分布的裂隙，裂隙多陡倾，推测该类裂隙为原生节理。岩石色调变化较均匀，呈条带状分布，颗粒分布均匀。未发现结核、孔洞、色斑、色线、包裹体等，质地均匀、致密、坚硬，吸水率低，矿石力学性质好。

本区灰岩矿石样品经广东省有色金属地质勘查局地质勘查研究院测试中心测定，抗压强度为43.7～101MPa，平均68.55MPa；抗折强度为10.2～18.2MPa，平均13.65MPa；吸水率0.35～0.44%，平均0.39%；天然密度2.80～2.81g/cm3，平均2.81g/cm3；耐酸度97.57～97.85%，平均97.72%；耐碱度99.98%。

通过地质调查和取样分析，初步成果表明灰岩的主要化学成份指标达到了饰面用石材要求，产于该层位中的灰岩都可利用为饰面用石材的原料。本区所产石材以中小块度荒料为主，属于Ⅲ类荒料。

石材为灰岩，石材质地均匀、致密、坚硬，石材的光泽度良好、荒料率超过20%。矿石放射性符合GB6566-2001标准中建筑材料的要求，根据GB50325—2001判定为A类装修材料，可用于I类民用建筑工程，光泽度读数为156～174，平均为165，可达一等品的要求。

## 8.6开采技术条件

### 8.6.1水文地质条件

矿区位于阳山县北部低山区，矿区最高点海拔标高约+388.8m，最低点海拔标高约+356.0m，最大相对高差约32.8m。当地侵蚀基准面标高取+240m。地表低洼处多为第四系坡积残积物所覆盖，植被十分发育。

区内具有亚热带季风气候特征，1月平均气温12.5℃，7月平均气温29.3℃，年最高气温36.5℃，最低气温-6.1℃，年平均气温18.3℃，年均降雨量2287.3mm，日最大降雨量108.2 mm。雨量多集中在4～8月份，夏季常有雷暴雨。矿区地处低山区，地形坡度一般介于15～25°，区内没有河流、水库等水体，只有山间小溪，而且不发育，水量受降雨、季节性变化较大。

本矿区矿体位于山坡上，没有水力联动的地表水体或含水层等，地下水补充水源仅为大气降水。矿体资源量的估算标高为+390m～+350m，拟开采矿体位于当地侵蚀基准面（+240m）以上，目前仅见极少量的裂隙涌水。矿区内相对高差较大，地形有利于自然排泄。

由于矿区所在区域的雨量充沛，年均降雨量达2287.3mm，应在山坡高处设置必要的截水沟，避免地表水直接流入采场，防止水土流失、开采边坡失稳及山洪暴发等对采场造成的威胁。在开采过程中应注意观察、收集降雨、山洪等资料和动态情况，以利于指导开采，确保矿山生产的安全。

综上所述，矿床开采水文地质条件属简单类型。

### 8.6.2工程地质条件

矿区矿体上部为风化岩层，较松散，但厚度小，下部岩石新鲜坚硬，裂隙不甚发育，具较高的抗压、抗折性能和一定的硬度，岩石的稳定性较好。

现场观察，矿区范围无松散的断裂破碎带、岩溶、岩崩、滑坡、泥石流、软土等不良地质现象，适宜露天开采。

综上所述，矿山工程地质条件复杂程度为简单类型。

### 8.6.3 环境地质条件

矿区所采灰岩（饰面石材），经广东省矿产应用研究所测定，矿石的内照射指数IRa＜1.0、外照射指数Ir＜1.3。放射性检测结果表明矿石符合GB6566－2001标准中建筑材料的要求，根据GB50325－2001判定矿石为A类装修材料。

矿区目前还尚未发现对人体有毒有害的超标元素，采矿时不会对周边的水体产生污染。矿区范围无崩塌、滑坡、泥石流等不良环境地质现象。矿区远离民宅密集区、工厂区及主要交通要道，因此，粉尘、噪音对当地居民的生产、生活影响有限。采矿中不存在化学选矿问题，不存在工业污染源，废气排放量小（矿山机械）；地下水的排放不会对下游水体或地下水造成污染；采矿中排出的废渣量不大，设置排土场堆放，出口处构筑挡土墙，以防水土流失而引发泥石流等地质灾害。总体评价矿山环境地质条件属良好。

为了保护生态环境，应注意开采边坡的稳定性，在开采中采取分层剥离，阶梯式采矿方法，有效地控制开采作业面的范围，最大程度地减少水土流失现象。

综上所述，本矿地质环境条件属简单类型。

## 8.7矿山开发利用现状

矿山开采的矿石主要为灰岩，呈脉状出露。该区以往未进行过大规模的开采，在拟开采区西南侧见旧采坑。2011年拟采区首进行小规模的检验和试采活动，试采结果表明，矿区的石料具有较好的质量和荒料率，具有进一步开发价值。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2012年4月28～2012年5月28日。

2012年4月28日，本公司接受清远市国土资源局评估委托，委托方向该公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2012年4月28日出具采矿权评估委托书。

2012年4月29-30日，我公司评估人员姬芳搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2012年5月1日～5月25日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2012年5月28日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量和生产规模均为小型，矿山开采年限较短，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=i=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告》(以下简称“详查报告”，附件6)、《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》 (以下简称“备案证明”，附件7)、《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉评审意见书》 (以下简称“评审意见书”，附件8)、《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案》 (以下简称“开发利用方案”，附件9)及其备案证明审查意见书、以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1资源详查报告评述

该“详查报告”是在充分收集前人地质工作资料，以及进行的矿山地质调查、素描、采样等工作获取的有关矿山地质资料，报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。报告详细论述了矿区地层、构造、矿体、矿石等地质特征。同时了解矿山的水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2011年6月底矿区保有资源储量储量（332+333）8.29万立方米，估算结果基本可靠。2011年12月，广东省矿产资源储量评审中心出具了《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉评审意见书》(粤资储评审字[2011]318号)，2012年12月1日清远市国土资源局对该详查报告进行了备案，备案文号为清国土资储备字[2012]01号。因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2011年12月，武汉理工大设计研究院为该矿编制了《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案》，该公司具有建材行业专业乙级资质，该依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》，根据矿区的生产实际情况，设计采用露天开采，生产规模1万立方米/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、通风方法、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。评估人员认为《开发方案》编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“详查报告”， 矿山截止至2011年6月30日矿山保有资源储量（332）7.42万立方米，保有资源储量（333）0.87万立方米，储量核实基准日至评估基准日（2012年3曰31日）矿山资源储量动用量为0。。

又据《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》及《关于〈广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿详查报告〉评审意见书》，阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿山截止2011年6月30日保有资源储量矿石量（332+333）总计为8.29万立方米。(附件6、7、8)

根据《开发利用方案》，设计利用的资源储量为（332+333）8.29万立方米。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的内蕴经济资源量(332)全部参与评估计算，推断的内蕴经济资源量(333)可参考(预)可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值。

根据《开发利用方案》，推断的内蕴经济资源储量(333) 可信度系数取0.8，即设计利用的资源储量为（333）0.696万立方米。

评估利用的资源储量＝∑(基础储量+资源量×该级别资源量的可信度系数)

＝8.12(万立方米)

详见附表2。

## 11.4开采方法

矿体位于山坡上，分布连续，质量稳定，埋藏浅，矿床开采技术条件简单，适宜采用山坡露天开采方式。采石场必须严格按照自上而下分台阶进行开采。采剥作业按照“采剥并举、剥离先行”的原则，严格按照开采设计的台阶高度、台阶边坡角、台阶安全平台和清扫平台等技术指标进行开采,以确保安全生产。设计选用公路汽车开拓运输方案。

## 11.5产品方案

该矿产品方案为为饰面用大理岩（荒料），荒料块度一般为1.5m×1.5m×（0.8-1.0）m。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，设计损失量为0.41万立方米，设计利用资源率94.95％。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值4%。

计算采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

采矿损失量＝(8.12-0.41)×4%＝0.31(万立方米)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝8.12-0.41-0.31

＝7.40(万立方米)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

2011年12月，武汉理工大设计研究院编制了《广东省阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿矿产资源开发利用方案》，设计生产能力1万立方米/年(荒料量0.22万m3)，并经过评审备案，因此本次评估确定生产能力为1万立方米/年(荒料量0.22万m3)。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/A

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，7.40万立方米；

A-矿井生产能力，1万立方米/年；

本次评估根据《开发利用方案》及《详查报告》，在矿山正常生产年限生产能力达到1万立方米/年，

T＝7.40/1=7.40(年)

评估计算的服务年限为7.40年，故本次确定评估计算期为2012年4月-2018年8月。

## 11.9产品价格及销售收入

本项目开发利用方案编制于2011年12月，该方案采用的荒料平均销售价格为700元/立方米（不含税）。本项目评估人员根据现场询价了解到，市场上建筑用大理岩饰面石材荒料价格为600～800元/立方米。

综上所述，结合该矿实际情况，且该地区建筑用大理岩饰面石材荒料市场需求和销售较稳定。本项目评估人员认为本次评估采用不含税销售价格700元/立方米较合适，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设本矿生产的荒料产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年荒料产量×荒料销售价格

＝0.22万立方米×700元/立方米

＝154(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿（建筑材料）的采矿权权益系数为3.5－4.5%。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏较浅，采用露天开采，地质构造简单，水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质简单，总的地质条件为简单类型。该矿采矿权权益系数益取中高值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值4.2%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“阳山县小江镇落马寮石场饰面用大理岩矿采矿权”评估价值为人民币34.92万元，大写人民币叁拾肆万玖仟贰佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括产权证明、详查报告、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表及附件，附表及附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价值参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

评估人员：姬 芳（地质工程师)

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2012年5月28日。